TEST DE EVALUARE

Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timp de lucru 50 minute.

SUBIECTUL I	                                                                                             (30 de puncte)

I.1.	Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.	10 puncte

1.	Lucrarea solului cu plugul se numește:

a.	arătură

b.	grăpare

c.	cultivație d.tăvălugire

2.	Adâncimea de arat se măsoară pe peretele brazdei cu :

a.	barometru

b.	brazdometru

c.	pluviometru

d.	higrometru

3.	Adâncimea de arat depinde de:

a.	reacția solului

b.	temperatura solului

c.	gradul de aerație

d.	particularitățile plantelor cultivate

4.	Pentru arătura la cormană agregatul începe lucrarea:

a.	la marginea din dreapta parcelei

b.	la marginea din stânga parcelei

c.	la mijlocul parcelei

d.	după împărțirea terenului în postate

5.	Arătura se face cu agregate agricole formate din :

a.	plug și tractor

b.	grapă și tractor

c.	cultivator și tractor

d.	tăvălug și tractor

I.2.	În tabelul de mai jos, în coloana A sunt enumerate tipurile de arături în funcție de adâncime, iar în coloana B sunt enumerate adâncimile la care se efectuează.

Scrieți, pe foaia cu răsunsuri, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.	10puncte

NOTĂ: În coloana B veți avea cel puțin un element mai mult decât în coloana A

| A-Tipurile de arături | B-Adâncimile arăturilor |
| --- | --- |
| 1. arătura normală | a. 15-18cm |
| 2. arătură adâncă | b.40-60cm |
| 3. arătură foarte adâncă | c.18-20cm |
| 4. desfundarea | d.21-30cm |
| 5. arătura superficială | e.31-40cm |
|  | f.41-50cm |

I.3.	Citiţi, cu atenţie, afirmațiile următoare, numerotate cu cifre de la 1 la 5.

Pentru fiecare dintre afirmațiile de la 1 la 5 , scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciați că afirmația este adevărată, sau litera F, dacă apreciați că afirmația este falsă.	10 puncte

1.	Arătura într-o singură parte (în suveică) se face doar cu pluguri reversibile.

2.	La arătura în lături agregatul începe lucrarea la mijlocul parcelei.

3.	Lucrarea cu plugul-arătura , mai este numită și lucrarea de bază a solului.

4.	Adâncimea de arat nu depinde de tipul de sol.

5.	Gradul de acoperire a solului cu resturi vegetale și buruieni influențează adâncimea de arat.

SUBIECTUL II	                                                                                            (30 de puncte)

II.1.	Scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 10 puncte

1.	Pe suprafețe mai……..a…………se pot folosi pluguri cu tracțiune………..b………sau o……….c……montată pe un motocultor.

2.	Adâncimea de arat de poate măsura cu………d…………sau cu o ……e……gradată.

II.2.	Pe solurile din România, arătura este necesară întotdeauna pentru înființarea culturilor.	20 de puncte

Cerințe:

a.	Definiți perioada de efectuare a arăturilor.

b.	Precizați când se poate amâna arătura .

c.	Clasificați arăturile după perioada efectuării lor.

SUBIECTUL III	                                                                                        (30 de puncte)

III.1.	Alcătuiți un scurt eseu cu titlul *Efectele tehnologice ale arăturii* respectând următoarele cerințe:	                                                                    10 puncte

a.	Definiți lucrarea de arat.

b.	Prezentați patru efecte tehnologice la lucrarea de arat.

III.2.	                                                                                         20 de puncte

Să se calculeze suprafața totală (aria) de arat, pentru un teren în formă de dreptunghi cunoscând: L= 250 m și l=100m.

a.Scrierea formulei de calcul.	                        4 puncte

b.Precizarea simbolurilor din formula	6 puncte

c.Calculul suprafeței (ariei) de arat.	          10 puncte

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

•	Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

•	Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

•	Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10.

SUBIECTUL I	                                                                                       (30 de puncte)

I.1 (10 puncte)

1.a 2.b 3.d	4.c 5.a

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. (2px5=10puncte)

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

I.2.                                                            (10 puncte)

1.c  2.d 3.e 4.b 5.a

Pentru fiecare asociere corectă se acordă câte 2 puncte. (2px5=10puncte)

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

I.3                                                        (10 puncte)

1.A	2.F 3.A 4.F 5.A

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. (2px5=10puncte)

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

SUBIECTUL II	                                                                                 (30 de puncte)

II.1	(10 puncte)

1.	a. mici	b. animală	c. trupiță

2.	d. brazdometrul	e. riglă

Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 2

puncte.(2px5=10puncte)

Pentru formulare echivalentă se acordă câte 1 punct. (1px5=5puncte)

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

II .2                                                                     (20 de puncte)

a.	Definiți perioada de efectuare a arăturilor.	4 puncte

Perioada de efectuare a arăturii este cuprinsă între momentul eliberării terenului de cultura premergătoare și timpul când se poate încheia lucrarea.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte. Pentru formulare echivalentă se acordă 2 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

b.	Precizați când se poate amâna arătura.	4 puncte

În situații deosebite (pe terenuri nisipoase) se poate amâna  arătura până în primăvară.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte. Pentru formulare echivalentă se acordă 2 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

c.	Clasificați arăturile după perioada efectuării lor.	12 puncte

-	Arătura de vară - , se efectuează vara după culturile care se recoltează timpuriu: grâu, cartof timpuriu etc. Este cea mai bună pentru că permite înmagazinarea apei din precipitații, distruge buruienile și favorizează procesele microbiologice din sol.

-	Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte.

-	Pentru formulare echivalentă se acordă 2 puncte.

-	Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

-	Arătura de toamnă – se efectuează după culturi care se recoltează toamna: porumb, floarea soarelui, legume târzii, cartof de toamnă, etc., permite înmagazinarea apei în sol din perioada de toamnă-iarnă și creează condiții bune de pregătire a terenului pentru culturile care se seamănă primăvara.

-	Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte.

-	Pentru formulare echivalentă se acordă 2 puncte.

-	Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

-	Arătura de primăvară – se face primăvara, când solul are o umiditate favorabilă, în situații deosebite. Prezintă numeroase dezavantaje;se face numai pe terenurile nisipoase sau în situația în care nu s-a putut ara până la venirea iernii.

-	Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte.

-	Pentru formulare echivalentă se acordă 2 puncte.

-	Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

SUBIECTUL III	                                                                   (30 de puncte)

III.1.	Alcătuiți un scurt eseu cu titlul *Efectele tehnologice ale arăturii* respectând următoarele cerințe:

a.	Definiți lucrarea de arat.

Arătura , numită și lucrarea de bază, este cea mai importantă lucrare a solului.

-	Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 puncte.

-	Pentru formulare echivalentă se acordă 1 punct.

-	Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

b.	Prezentați patru efecte tehnologice la lucrarea de arat. 8 puncte

Pe un teren care va fi arat , se vor realiza următoarele efecte tehnologice:

-	Tăierea unor fâșiii de sol, numite brazde;

-	Întoarcerea brazdelor;

-	Mărunțirea și amestecarea solului întors;

-	Încorporarea în sol a resturilor de plante, a buruienilor, a îngrășămintelor administrate, a insectelor și a agenților patogeni aflați pe sol;

-	Răsturnarea pe fundul brazdei a stratului superficial de sol, cu însușiri fizice deteriorate și aducerea la suprafață a stratului de sol cu însușiri fizice mai bune;

-	Afânarea solului pe adâncimea de lucru.

-Pentru oricare patru răspunsuri corecte se acordă câte 2 puncte.(4x2p=8p)

- Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

III.2.	20 de puncte

a.Scrierea formulei de calcul.	4 puncte A= L x l

Pentru răspuns corect se acordă 4  puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

b.Precizarea simbolurilor din formulă	6 puncte A=aria sau suprafața; m²

L= lungimea; m l= lățimea;m

Pentru răspuns corect se acordă câte 2 puncte. (3x2p)

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

c. Calculul suprafeței de arat.	10 puncte A= L x l

A=250m x 100m=25000 m²

Pentru răspuns corect se acordă 10 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.